TECHNICAL HANDOVER

CRK-IO-BOARD

업무 인수인계서

Jetson Orin Nano ↔ IO Board 통신 · REST/SSE 서비스

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기준 버전 | 2.0.7 / main / a13e9fe |
| 작성 기준일 | 2026-08-10 |
| 인계 상태 | 호스트 소프트웨어 안정화 완료 · 시리얼 응답 mismatch 미해결 |
| 이슈 | GitHub #1(sign glitch), #3(response mismatch) |

| 핵심 인계 | 서비스는 운영 가능한 복구 로직을 갖췄지만, 직전 명령의 정상 응답이 다시 도착하는 결함은 남아 있다. 카드 인증 후 deadbolt 미개방과 loadcell raw SSE 이상 모두 이 통신 결함의 영향을 받을 가능성이 있다. |
| --- | --- |

# 1. 인계 요약

CRK-IO-BOARD는 Jetson Orin Nano에서 IO Board의 로드셀, 도어 센서와 deadbolt를 제어하고 REST/SSE로 상위 시스템에 제공하는 FastAPI 서비스다. 현 시점에서는 애플리케이션 내부 동시성·복구·관측성 보강을 마쳤으며, 하드웨어/펌웨어 또는 USB 시리얼 경로의 응답 mismatch가 핵심 잔여 위험이다.

- 운영 가능 범위: loadcell 조회·SSE·recording, door/deadbolt 상태 조회, deadbolt 제어, health, calibration 및 오류 이력 API

- 완료된 안정화: serial transaction 직렬화, mismatch 복구, loadcell throttle/sanitizer, 읽기 전용 health, deadbolt operation lock

- 미해결 범위: Jetson이 보낸 최신 명령 대신 직전 명령의 checksum-valid 응답을 수신하는 현상

- 후속 우선순위: 독립 시리얼 캡처로 fault domain 분리 → IO Board 명령/응답 상태 및 TX buffer 수정 → 장시간 교차 명령 soak test

# 2. 시스템 경계와 책임

| 영역 | 현재 책임과 경계 |
| --- | --- |
| CRK-IO-BOARD | FastAPI, protocol encode/decode, serial transaction, polling, sanitizer/filter, SSE, recording, deadbolt 검증 |
| Edge_Environment | 카드 단말기·MQTT 이벤트를 받아 CRK-IO-BOARD의 /deadbolt 및 SSE/API를 호출 |
| Jetson Orin Nano | 서비스 실행, /dev/ttyUSB0 장치 및 USB serial driver/adapter 제공 |
| IO Board firmware | RQ/MC 명령 해석, 센서/로드셀 조회, deadbolt 출력, 응답 frame 생성과 UART TX |

| 주의 | 현재 증거만으로 firmware와 Jetson serial 경로 중 하나를 단정할 수 없다. 문서에서는 ‘현존 response issue’로 관리하고, deadbolt/SSE 영향은 유력한 추정으로 표시한다. |
| --- | --- |

# 3. 실행과 기본 검증

## 3.1 실행

cd CRK-IO-BOARD

uv sync

uv run src/main.py

기본 API는 0.0.0.0:8000, 기본 serial port는 Linux에서 /dev/ttyUSB0, baudrate는 38400(8N1)이다.

## 3.2 시작 직후 확인

- Serial configured, sanitizer, loadcell throttle, polling service 시작 로그를 확인한다.

- GET /health와 GET /status가 응답하는지 확인한다.

- raw SSE를 연결하고 loadcell 변화 및 Unexpected response 로그를 함께 관찰한다.

curl http://localhost:8000/health

curl http://localhost:8000/status

curl -N 'http://localhost:8000/sse?streams=loadcells&filter_method=none&threshold=5&threshold_scope=raw'

# 4. 코드 구조와 데이터 흐름

| 구성요소 | 주요 파일 / 역할 |
| --- | --- |
| Application | src/main.py — lifespan, 설정 주입, polling/recording/error service 구성 |
| API | src/api/v1/routers/ — machine, SSE, recording 및 관리 endpoint |
| Polling | src/services/polling/ — loadcell과 IO status producer, subscriber queue |
| Command | src/services/io_board/commands.py — MC/RQ 명령과 throttle, deadbolt 명령 |
| Serial | src/services/io_board/serial_io.py — 단일 mutex, timeout/retry, mismatch 진단과 recovery |
| Protocol | src/services/io_board/protocol.py, io_types.py — frame schema, checksum, 타입 |
| Loadcell | sanitizer.py, filters.py, events.py — sign guard, quantization, SSE filtering/threshold |

기본 흐름: API/SSE 또는 polling 요청 → commands → protocol frame 생성 → serial mutex 획득 → TX/RX → response CMD/SUBCMD 및 checksum 검증 → sanitizer/filter → REST 또는 SSE payload.

# 5. 완료된 핵심 변경

- Loadcell sign sanitizer: 크기가 유지된 단발성 부호 반전을 보정하고 3개 연속 frame이면 실제 부호 전환으로 relatch한다.

- Loadcell request throttle: RQ/IW 실제 wire TX를 최소 0.75초 간격으로 제한하여 요청률 의존 sign corruption을 줄인다.

- Serial ownership: 하나의 mutex가 요청 송신부터 기대 응답 또는 복구 종료까지 소유한다.

- Mismatch recovery: 다른 CMD/SUBCMD의 완전한 frame은 로그 후 폐기하고, 같은 transaction 안에서 기대 응답을 기다린 뒤 timeout 시 retry한다.

- Health read-only: /health에서 MCEZ, MCDC와 RQER를 제거했다. RQER는 현재 상태가 아니라 timestamp 없는 FIFO 이력이다.

- Deadbolt serialization: POST /deadbolt는 MCDC → settle → RQID 검증 전체를 deadbolt_operation_lock으로 보호한다.

- 진단 계측: txn/attempt, expected/got, previous TX, TX gap, RX→TX gap, frame hex/shape/checksum을 기록한다.

# 6. 현존 response mismatch — 최우선 잔여 이슈

| 현상 | PC가 RQ/IW를 보냈는데 RQ/ID가 오거나, RQ/ID를 보냈는데 RQ/IW가 온다. 수신 frame은 길이와 XOR checksum이 정상이며, got은 직전 wire TX의 응답 종류와 일치한다. |
| --- | --- |

TX RQ/IW  →  RX RQ/ID (previous response)

TX RQ/ID  →  RX RQ/IW (previous response)

애플리케이션은 잘못된 응답을 버리고 기대 응답을 기다리지만, 현재 캡처에서는 기대 응답이 이어서 오지 않아 약 0.5초 timeout 후 retry로 복구된다. 즉 timeout은 원인이 아니라 mismatch의 결과다.

## 6.1 영향 판단

- Deadbolt: 카드 인증 이후 /deadbolt가 호출되어도 MC/DC 처리 또는 후속 RQ/ID 검증이 mismatch/timeout 영향을 받으면 문이 열리지 않거나 실패로 보일 수 있다. 현재 유력 원인 중 하나이며 단독 원인으로 확정되지는 않았다.

- Loadcell SSE: RQ/IW와 RQ/ID가 바뀌어 도착하는 transport-level 결함은 raw SSE 이상현상의 유력 원인이다. 별도의 loadcell 부호 반전 firmware 결함도 함께 존재한다.

- 운영 지연: mismatch 1회마다 첫 attempt가 약 0.5초 timeout을 소비하고 retry가 추가된다.

## 6.2 간격 실험 결과

| RX 완료→다음 TX | 관측 결과 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 0.1초 | 약 2분 / mismatch 6회 | 빈번 |
| 0.2초 | 약 4분 / mismatch 6회 | 감소 경향 |
| 0.5초 | 약 7.5분·약 900 txn / mismatch 2회 | 큰 폭 감소, 제거 실패 |

0.5초 실험의 두 건 모두 rx_to_tx_gap_ms=500.000에서 발생했다. delay는 요청률을 낮춰 빈도를 줄이는 실험 수단이지만, SSE와 deadbolt 응답성을 희생하며 근본 해결책이 아니다.

# 7. 권장 수정 방향

## 7.1 하드웨어/펌웨어/드라이버 분리 진단

- Jetson application 로그와 동시에 독립 serial analyzer로 UART/USB wire byte를 캡처한다.

- wire 자체가 이전 응답이면 IO Board/firmware 쪽, wire는 정상인데 application 수신만 다르면 Jetson USB serial/driver/adapter 쪽을 우선 조사한다.

- MCU에 RX complete, handler start, frame build, TX start, TX complete sequence log를 추가한다.

## 7.2 IO Board firmware 수정 권고

- frame 수신 완료 시 CMD/SUBCMD와 payload를 per-request context에 복사해 고정한다.

- mutable global current/previous command를 응답 생성 시 다시 참조하지 않는다.

- 응답 CMD/SUBCMD와 payload를 전용 TX frame에서 완성한다.

- UART interrupt/DMA TX 완료 전까지 해당 buffer를 변경하지 못하게 한다.

- 다음 RX interrupt/handler가 진행 중 command state 또는 TX buffer를 덮어쓰지 못하게 한다.

- timeout/retry/cache/resend 경로에서 이전 response를 재사용하는 부분을 확인한다.

## 7.3 검증 기준

- RQ/ID ↔ RQ/IW 고정 간격 교차 명령 soak test에서 mismatch 0건

- card authorization → Edge MQTT → POST /deadbolt → MC/DC → settle → RQ/ID 전 구간 correlation

- 독립 analyzer의 wire frame과 application RX frame 일치

- 수정 후에도 host recovery는 안전망으로 유지하고 장시간 안정화 후 완화 여부 판단

# 8. 운영 장애 대응

## 8.1 단일 프로세스 확인

sudo fuser -v /dev/ttyUSB0

sudo lsof /dev/ttyUSB0

ps -ef | grep -E 'src/main.py|uvicorn|CRK-IO-BOARD'

현장 확인에서는 CRK-IO-BOARD PID 하나만 serial port를 사용했다. 이 검사는 재발 시에도 먼저 수행한다.

## 8.2 로그 수집

grep -E 'Unexpected response|Serial response timeout|Serial transaction recovered' <log-file>

expected, got, previous_tx, tx_gap_ms, rx_to_tx_gap_ms, rx_checksum, rx_hex와 전후 요청 로그를 함께 보존한다. timeout만 늘려 숨기지 않는다.

## 8.3 임시 gap 실험

IO_BOARD__SERIAL__INTER_COMMAND_GAP=0.5 uv run src/main.py

기본값은 0이다. 이 옵션은 진단용이며 0.5초 설정 시 serial 처리량이 초당 약 2회로 제한된다.

# 9. 주요 설정

| 환경변수 | 기본값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| IO_BOARD__SERIAL__PORT | /dev/ttyUSB0 | Jetson serial device |
| IO_BOARD__SERIAL__BAUDRATE | 38400 | IO Board baudrate |
| IO_BOARD__SERIAL__HEADER_TIMEOUT | 0.5 | STX 대기 timeout |
| IO_BOARD__SERIAL__MAX_RETRIES | 3 | serial attempt 수 |
| IO_BOARD__SERIAL__INTER_COMMAND_GAP | 0 | 진단용 RX→다음 TX 최소 간격 |
| IO_BOARD__POLLING__LOADCELLS_POLL_INTERVAL | 0.8 | loadcell polling |
| IO_BOARD__POLLING__IO_STATUS_POLL_INTERVAL | 0.5 | door/deadbolt status polling |
| IO_BOARD__POLLING__LOADCELLS_MIN_REQUEST_GAP | 0.75 | RQ/IW wire throttle |
| IO_BOARD__SANITIZE__ENABLED | true | sign guard/quantization |
| IO_BOARD__SANITIZE__MEDIAN_FILTER | false | 1-frame 지연 median-of-3 |

# 10. 테스트와 릴리스 기준

git diff --check

.venv/bin/python -m compileall -q src tests

.venv/bin/pytest -q

2.0.7 기준 회귀 테스트는 87개 모두 통과했다. 문서 기준 commit은 a13e9fe이며, 이후 문서 인계 commit은 별도로 남긴다.

# 11. 인계 체크리스트

- GitHub issue #3의 실험 로그와 본 문서의 response mismatch 결론 확인

- docs/KNOWN_RESPONSE_MISMATCH.md를 현존 결함의 단일 기준 문서로 유지

- 카드 미개방 재현 시 Edge 로그와 CRK-IO-BOARD transaction 로그를 동일 시간축으로 수집

- IO Board 또는 serial path 수정 시 독립 analyzer 캡처와 교차 명령 soak test 수행

- loadcell 모델링 전 raw/filtered/segment 입력과 sanitizer·quantization 설정 확인

- 운영 변경 전 pytest 전체 통과와 Jetson 실장 테스트 확인

# 12. 참조

- Repository: https://github.com/CHAI-Student/CRK-IO-BOARD

- Response mismatch: docs/KNOWN_RESPONSE_MISMATCH.md, GitHub issue #3

- Loadcell sign glitch: docs/FIRMWARE_SIGN_GLITCH_REQUEST.md, GitHub issue #1

- Protocol: docs/PROTOCOL.md

- Operations/configuration: README.PROD.md, docs/OPERATIONS.md

- SSE architecture: docs/advanced/SSE_ARCHITECTURE.md